徐州机电工程高等职业学校汽车技术系

汽车维修工技能竞赛理论试卷

（考试时间90分钟）

姓名                 班级              成绩

- 名词解释（每题2分，共10分）

- 1、气缸盖变形：

- 气缸圆度误差：

- 曲轴径向圆跳动量：

- 密封干涉角：

- 5、多点喷射发动机：

二、填空题（每空0.5分，共20分）

1.以内燃机为动力装置的汽车由          、           、车身和电气设备。

- 发动机是汽车动力源，是把燃料燃烧的       能转变成       能，然后又把    能转变成       能对外输出的机器。

3．目前一般车用汽油机的压缩比为       ，柴油机的压缩        。

4．曲柄连杆机构由           组、           组和           组三部分组成。

5.机体组件主要由气缸盖、         、上、下曲轴箱、        和      等组成。

6．顶置式配气机构按照传动方式可分为　　　　　、　　　　　和同步齿形带式配气机构。

7．可变气门升程电子控制系统简称                  。

8．电子控制单元主要是根据                         确定喷油器的基本喷油量。

9.                是采集并向Ecu输送信息的装置。

10．                      是电控发动机控制系统核心。

11.电子控制汽油喷射系统主要由          、空气供给系统和          等组成。

12.进气温度传感器一般装在  　   　   位置，主要用来                。

13.飞轮上刻有一缸上止点标记，用于调整点火正时和           时确定一缸上止点的位置。

14.L型电控多点汽油喷射系统采用                      来检测进入气缸的进气量。

15.三元催化装置只能在空燃比为                    附近狭小的范围内起作用。

16.气缸体上平面的平面度误差，在每50×50mm2的范围内均应不大于         mm。

- 17.气缸盖平面度要求全长应不大于        mm，在100mm长度上应不大于        mm。

- 18.汽油发动机当气缸的圆度误差超过         mm,发动机需要大修。

- 19.安装活塞环时，有镀铬的活塞环一般装在              道，扭曲环安装方向视该环的切口而定；其内圆切口应朝                 安装，外圆切口应朝                 安装。

- 20.校正连杆的变形时，应先校正                 ，后校正                  。

- 21.气门与座的密封带宽度一般为                     mm。

- 22.气门密封性检验主要有                、               和               等方法。

三、判断题(正确的画√，错误的画X；每题1分，共20分)

1.发动机燃烧室是指活塞在上止点时由活塞的顶部、气缸壁、气缸盖的底部构成的密封空间（  ）

2.按1—2—4—3顺序工作的发动机，当一缸压缩到上止点时，二缸活塞处于进气行程下止点位置。(   )

3.活塞销与活塞销座的连接方式主要有半浮式和全浮式两类。(   )

4.进气门的头部直径通常比排气门的头部直径小。(   )

5.气门间隙过大，造成充气不足，排气不彻底，影响发动机的动力性和经济性。（  ）

6.L型电控燃油喷射系统，是通过安装在节气门前方的空气流量传感器检测进气量，用吸入气缸的空气量作为控制喷油器的主要参数。（   ）

7.进气温度传感器安装在进气管上或空气流量计内，用来检测进气温度，作为喷油量的修正信号。(   )

8.共轨压力传感器的作用是以足够的精度，在相对较短的时间内，测定共轨中燃油的实时压力，并向ECU提供电信号。(   )

9.可燃混合气的空燃比直接关系到发动机的整机工作性能，会影响到动力性、经济性、废气成份、怠速运转稳定性和起动性能。（    ）

10.10W-40的代号含义：W表示冬季，前面数字越小表示机油粘度愈低，40这个数值越大，机油更耐高温，承载能力更强。（    ）

11.汽油喷射一般采用缸外（进气管内）喷射，根据空气流量计及发动机转速传感器检测的进气量进行配油，这仅作为基本喷油器。为了适应发动机各工况，还需要根据其它传感器（如温度传感、节气门开关等），检测情况进行补偿和修正。                                   （    ）

12.发动机气门机构采用液力挺杆，仍需要调整气门间隙。  （    ）

13.制动防抱死装置（ABS）能确保所有车轮在紧急制动时，车轮应处于即将抱死且未完全抱死最佳制动状态，滑移率控制在80～90%左右。 （    ）

14.节气开大到全开位置的80％～85％时，发动机进入大负荷工况。（     ）

15.炭烟是柴油机排放的主要有害成分之一。（     ）

16.汽缸体上平面的平面度误差（50mm×50mm）使用极限大于0.10mm。（      ）

17.配置适当大小的排气门或减小进气门尺寸可以提高发动机的充气效率。（      ）

18.拔下电控汽油喷射发动机燃油压力调节器的真空管，喷油压力会变小。（      ）

19.用游标卡尺也可校正量缸表的尺寸。（     ）

20.发动机总成大修送修标准以汽缸磨损程度为依据。（       ）

四、选择题（将正确的答案序号填入括号内，每题1分，共30分）

1．在紧定气缸盖螺栓时(   )。

A．有力矩要求，但无方向要求  B．有顺序要求，但无方向要求

C．既有力矩要求，又有顺序要求

2．在调整气门间隙时，该缸的活塞必须处于(   )。

A．排气上止点        B.进气下止点      C.压缩上止点

3．全浮式活塞销两端(   )。

A．一定有卡环      B．一定无卡环      C．不一定有卡环

4．下列对柱塞喷油泵描述错误的是(   )。

A．柱塞式喷油泵是高压泵

B．柱塞式喷油泵的作用是将柴油从油箱里吸入喷油器

C．柱塞式喷油泵一般固定装在机体一侧

5．柴油机的混合气是在(   )内形成的。

A．进气管    B．化油器    C．燃烧室  D．喷油器

6．节温器通过改变流经散热器的(   )来调节发动机的冷却强度。

A．冷却水的流量       B．冷却水的流速

C. 冷却水的流向       D.冷却水的温度

7.内装式汽油泵的特点是（     ）。

A、易产生气阻，但不易漏油    B、不易漏油，但安装管路复杂

8.气门间隙过大会使（      ）。

A、气门开启时间变早，关闭时间变迟 ；B、气门开启时间变早，关闭时间变早

C、气门开启时间变迟，关闭时间变早；D、气门开启时间变迟，关闭时间变迟

- 9.关于发动机零部件之间的装配关系，下面哪种说法正确。(    )

A.气门导管与气缸盖之间是过盈配合； B.气门座圈与气缸盖之间是过渡配合；
C.镶入缸体的干式气缸套上平面应略高于气缸体上平面 ；D.镶人缸体的干式气缸套上平面应略低于气缸体上平面

- 10.下列哪项会引起机油压力低。（   ）

A.机油吸油滤网堵塞   B.机油过稀   C.A和B;    D.A和B都不是

- 11.检查涡轮增压器的第一步是。（    ）

- A.检查空气滤芯器是否脏污； B.打开涡轮壳的两端

- C.起动发动机并聆听系统的工作；D.卸下空气滤清器到涡轮增压器的管子并进行检查

- 12.下列说法正确的一项是（   ）。

A.在怠速稳定修正中，ECU根据目标转速修正电火提前角
B.辛烷值较低的汽油，抗爆性差，点火提前角应减小
C.初级电路被断开瞬间，初级电流所能达到的值与初级电路接通时间长短无关

D.随着发动机转速提高和电源电压下降，闭合角增大

- 13.在讨论燃油压力调节器时，甲说在EFI（电子燃油喷射）系统中，与压调节器相连的进气管真空度在节气门大开度时导致较高的燃油压力；乙说在EFI系统中，无论节气门开度如何，压力调节器都保持恒定的喷油压力差，试问谁正确（     ）。

A.甲正确	B.乙正确	C.两人均正确	D.两人均不正确

- 14.柴油机排气冒黑烟的主要原因之一是（    ）。

A.喷油时间过早		B.喷油时间过迟	  C.喷油量过小	   D.速燃期过短

- 15.关于电控燃油喷射系统中的空气流量计，以下哪种说法正确(    )。

A.只有L—EFI系统中才有空气流量计;  B.只有在D—EFI系统中才有空气流量计
C.空气流量计上的旁通气道调节螺钉用来调整发动机转速
D.在各种型式的EFI系统中都装有空气流量计

- 16.柴油机燃烧过程的喷油提前角是指（    ）对应的曲轴转角。

A.从泵油始点到喷油始点    B.从泵油始点到燃烧始点
C.从喷油始点到上止点      D.从喷油始点到着火点

17.在讨论混合气空燃比偏浓的原因时，技师甲说燃油泵压力偏低时可能导致空燃比偏浓；技师乙说冷却液温度传感器故障可能导致空燃比偏浓。试问谁正确？  （    ）

A.甲正确      B.已正确      C.两人都正确      D.两人都不正确

18.圈的附加电阻属于（      ）电阻。

A.正温度系数    B.负温度系数    C.压敏式    D.精密恒定

19.下列哪些是判断节温器是否打开的方法？（    ）

- A.发动机温度升高后，用手触摸散热器上部的软管；B.感觉一下暖风加热器芯有无热气散出

- C.拆下节温器，将其放入水中进行测试；D.发动机发热时观察散热器内冷却液的运动情况

- 将发动机凸轮轴支于平台上的“V”型铁上，用（      ）检测凸轮轴的弯曲程度。
A、直尺和塞尺    B、高度尺　  C、百分表    D、游标卡尺
21.用（      ）检测发动机凸轮轴凸轮的轮廓变化，来判断凸轮的磨损情况。
A、游标卡尺    B、百分表　  C、外径分厘卡    D、标准样板
22.采用液压挺柱后，发动机配气机构气门传动组的冲击和噪声减小或消除了，其主要原因是在此结构中没有了(      )。
A、推杆    B、摇臂    C、气门间隙    D、气门弹簧

- 调整发动机气门间隙时，应在( 　 )、气门挺柱落至最终位置进行。
A、进气门完全关闭    B、排气门完全关闭　　C、进、排气门完全关闭    D、进、排气门不需关闭24.发动机气门座圈与座圈孔应为(       )。
A、过渡配合    B、过盈配合    C、间隙配合    D、以上均可
25.紧固发动机曲轴轴承盖的顺序是从(　  　)轴承向两端分几次拧紧。
A、第一道    B、中间    C、第二道    D、最后一道

- 发动机气缸垫带有OPEN TOP标记的一面应朝向(　  　)。
A、气缸盖    B、气缸盖前方    C、气缸体    D、气缸体前方

- 27.在一个工作循环内，曲轴旋转( 　  )周，活塞在气缸内往复4个行程，称为四冲程发动机。
A、1    B、2    C、3    D、4
28.(  　  )安装在发动机机油泵进油口之前。
A、机油粗滤器    B、机油细滤器    C、机油散热器    D、机油集滤器
29.( 　   )的功用是将一定数量的机油从发动机油底壳吸入泵腔，加压后送到零件的摩擦表面。
A、油底壳    B、机油集滤器　  C、机油泵    D、机油散热器
30.柴油机喷油器由针阀和针阀体组成喷油头，两者合称(      )。
A、针阀偶件    B、密封偶件    C、承压偶件    D、柱塞偶件
五、问答题（共20分）
测量气缸的圆度和圆柱度误差，你认为在哪几个环节必须精准,才能保证所测量气缸的圆度、圆柱度误差值最小？并详细写出气缸圆度和圆柱度测量步骤。